Распоряжение Правительства УР ред. от 17.01.2019 № 12-p

- Документация по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания территории) в границах улиц Пастухова-Куйбышева 
(в районе домов 75, 79 по ул. Куйбышева)  в муниципальном 
образовании «Город Глазов»

- (в ред. от 17.01.2019 № 12-p)

1. Проект планировки территории в границах улиц Пастухова-Куйбышева 
(в районе домов 75, 79 по ул. Куйбышева)  в муниципальном 
образовании «Город Глазов»

1.1. Основная часть проекта планировки территории

1.1.1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории

1.1.1.1. Размещение объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

Подготовка проекта планировки территории в границах улиц Пастухова-Куйбышева (в районе домов 75, 79 по ул. Куйбышева) в муниципальном 
образовании «Город Глазов» (далее Проект планировки территории) выполнена в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов местного значения,  установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, границ территорий общего пользования.

Проект планировки территории, подготовлен в соответствии с требованиями действующего законодательства, Нормативами градостроительного проектирования по Удмуртской Республике, утвержденными постановлением Правительства Удмуртской Республики от 16 июля 2012 года № 318 «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования по Удмуртской Республике», Генеральным планом города Глазова, утвержденным решением Глазовской городской Думы 
от 30 июля 2008 года № 593 «Об утверждении Генерального плана города Глазова» (далее Генеральный план города Глазова), Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Глазов», утвержденными решением Глазовской городской Думы от 21 декабря 2009 года № 829 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Глазов» (далее Правилами землепользования и застройки города Глазова).

Проект планировки территории разработан в границах элемента планировочной структуры (приложение № 1) ограниченной:

с южной стороны  - красной линией ул. Куйбышева (точки 2, 3, 4);

с восточной стороны  - красной линией внутриквартального проезда 
(точки 4, 5, 6);

с западной стороны  - красной линией ул. Пастухова (точки 2, 1, 7);

с северной стороны -  красной линией проезда (точки 6, 7).

Перечень координат поворотных точек красных линий элемента планировочной структуры представлен в таблице № 1.

Ведомость координат

Таблица №1

| № точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 530657.31 | 2199230.73 |
| 2 | 530440.07 | 2199088.60 |
| 3 | 530337.46 | 2199343.63 |
| 4 | 530337.79 | 2199357.22 |
| 5 | 530509.43 | 2199353.11 |
| 6 | 530637.73 | 2199378.01 |
| 7 | 530690.77 | 2199251.70 |

Зоны размещения объектов капитального строительства выделена в границах земельного участка с кадастровым номером 18:28:000095:1319.

Документами территориального планирования Российской Федерации и документами территориального планирования Удмуртской Республики, размещение объектов федерального значения и регионального значения на проектируемой территории не предусмотрено.

- В соответствии с Генеральным планом города Глазова в  районе домов 75, 79 по ул. Куйбышева предусмотрено размещение детского дошкольного учреждения на 80 мест - объекта капитального строительства местного значения.(в ред. от 17.01.2019 № 12-p)

1.1.1.2.  Характеристика планируемого развития территории

Земельный участок в границах проектирования свободен от построек,
за исключением расположенных на нем линейных объектов.

Проектом планировки территории определены:

1) границы элемента планировочной структуры;

2) границы зон планируемого размещения (приложение 2):

а) зоны планируемого размещения объектов капитального строительства многоквартирных домов;

б) зоны планируемого размещения объекта местного значения (размещение детского дошкольного учреждения на 80 мест);

в) зоны планируемого размещения спортивной площадки;

г) зоны планируемого размещения зеленых зон;

д) зоны планируемого размещения дорожно-транспортной сети (размещение внутриквартальных проездов и сети пешеходного движения);

3) параметры планируемого развития элемента планировочной структуры:

а) коэффициент плотности застройки – 5843 кв. м/га;

б) коэффициент застройки территории – 0,18;

в) коэффициент озеленения территории – 0,27;

г) средняя этажность – 3 этажа;

д) общая площадь застройки составляет 5190,71 кв. м, в том числе:

общая площадь вновь строящегося жилого фонда – 3655,71 кв. м;

площадь застройки здания детского дошкольного учреждения с группами для детей до трех лет на 80 мест – 1535 кв. м;

е) общая площадь территорий общего пользования – 3878 кв. м;

ж) общая площадь жилой застройки – 16517,1 кв. м, в том числе площадь озеленения – 4710 кв. м (при норме обеспечения потребности жителей микрорайона в озелененных территориях общего пользования 6 кв. м на человека для жителей комплекса (460 человек) она составит 10,2 кв. м на человека). (в ред. от 17.01.2019 № 12-p)

1.1.1.3. Характеристики развития систем социального и транспортного обслуживания, а также инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

Обеспеченность жителей проектируемой территории нормативно необходимыми учреждениями и предприятиями обслуживания  обеспечивается  путем строительства новых объектов, а также за счет резерва вместимости существующих объектов, расположенных на прилегающих территориях в радиусе нормативной доступности для населения.

В границах проектируемой территории планируется строительство объекта местного значения – детского дошкольного учреждения на 80 мест с пищеблоком и прачечной для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». (в ред. от 17.01.2019 № 12-p)

Для обеспечения местами в общеобразовательных  учреждениях используются существующие школы, расположенные на прилегающей территории (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 16» и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 8»).

В радиусе доступности от проектируемой территории расположены объекты здравоохранения: аптека, филиал отделения детской и взрослой поликлиник по адресу: г. Глазов, ул. Драгунова, д.50.

Для обеспечения жителей спортивными объектами планируется строительство спортивной площадки и использование спортивных залов на прилегающей территории.

За границами проектирования, в соответствии с Генеральным планом города Глазова, на прилегающих территориях с северной и с юго-восточной сторон расположены зоны делового, общественного и коммерческого назначения. Проектом планировки территории предлагается разместить в данных зонах торгово-бытовой центр, в состав которого войдут магазины продовольственных и непродовольственных товаров, аптека, кафе с магазином кулинарии, предприятие бытового обслуживания.

Перечень необходимых объектов, относящихся к системам социально-культурного, коммунально-бытового и транспортного обслуживания представлен 
в таблице № 2.

Перечень необходимых объектов, относящихся к системам социально-культурного, коммунально-бытового и транспортного обслуживания

Таблица №2

| № п/п | Наименование предприятий и учреждений | Ед. изм. | Норма-тивный показат. на 1000 жителей | Требу-ется по нормам | Принято в проекте | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 43 | 23 | 80 | Детское дошкольное учреждение на 80 мест с пищеблоком и прачечной для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет |
| 2 | Крытые бассейны для дошкольников | объект | По заданию | - | - | Согласно программе проектирования ДОУ |
| 3 | Общеобразова-тельные школы | уч-ся | 101 | 54 | - | Существующая Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16» и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8» |
| 4 | Внешкольные учреждения | места | 10 про-центов от общего числа школьн. | 6 | - | Существующие объекты на прилегающей территории |
| 5 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | посещ. в смену | 18,15 | 10 | - | Существующие филиалы поликлиник по ул. Драгунова, д.50 |
| 6 | Аптеки | объект | 0,1 | 1 | 1 | ул. Драгунова, д.50, ул.Дружбы,д.2 и в составе торгово-бытового центра |
| 7 | Физкультурно-спортивные сооружения, плоскостные | Тыс. кв.м | 1,95 | 1 | 0,54 | Дворовые площадки, спортивная площадка с восточной стороны территории проектирования |
| 8 | Спортивные залы общего пользования | кв.м площади пола | 350 | 188 | - | Существующие объекты на прилегающей территории |
| 9 | Плавательные бассейны | кв.м зеркала воды | 20-25 | 13 | - | Существующие объекты на прилегающей территории, ул.Драгунова,д.77 |
| 10 | Магазин продовольственных товаров | кв.м торг. площади | 100 | 54 | 54 | Ул.Дружбы,д.2,ул.Драгунова, д. 45 и в составе торгово-бытового центра |
| 11 | Магазин не продовольствен- ных товаров | кв.м торг. площади | 180 | 97 | 97 | В составе торгово-бытового центра |
| 12 | Магазин кулинарии | кв.м торг. площади | 6 | 3 | 3 | В составе торгово-бытового центра |
| 13 | Предприятия общественного питания | пос.мест | 40(8) | 21(4) | 21(4) | Ул. Драгунова, д.55, в составе торгово-бытового центра |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | 1 раб.место | 5 | 3 | 3 | В составе торгово-бытового центра |
| 15 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 на 20 тыс.жителей | - | - | Ул. Драгунова, д.66а- |
| 16 | Офисы | объект | По заданию | - | - | «Бизнес-инкубатор», ул. Куйбышева, д.77 |
| 17 | Отделение банка | объект | По заданию | - | - |  |
| 18 | Нотариальная контора | 1 нотариус | 1 на 30 тыс.жителей | - | - |  |

(в ред. от 17.01.2019 № 12-p)

Сеть проездов и дорог, пешеходного движения запроектирована с учетом создания условий для подъезда обслуживающего и аварийного автотранспорта и подхода к жилым домам, а также с учетом организации поверхностного водоотвода (приложение 3). Сеть основных проездов

(позиции 1-3) и второстепенных проездов (позиции 1-3, 6-7) отображена в приложении 3.

Ширина основных проездов (позиции 1-3) принята 6 метров, ширина второстепенных проездов (позиции 2, 3, 67) – 4,5 метра, ширина противопожарных проездов (позиция 1) – 3,5 метра, ширина пешеходных тротуаров – 1,5 метра.

(в ред. от 17.01.2019 № 12-p)

Количество машино-мест принято из расчета 50 м/мест на 100 квартир 
(таблица № 4 Нормативов градостроительного проектирования по Удмуртской Республике, утвержденных постановлением Правительства Удмуртской Республики от 16 июля 2012 года № 318 «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования по Удмуртской Республике»).

Расчетное количество индивидуального автотранспорта при населении жилой зоны 460 человек составляет 100 м/мест, в том числе требуемое количество мест для постоянного хранения 90 процентов – 90 м/мест. Обеспечение местами постоянного хранения легковых автомобилей на проектируемой территории не предусмотрено.

(в ред. от 17.01.2019 № 12-p)

Пешеходные связи выполнены с учетом пешеходных маршрутов для инвалидов-колясочников, людей с ослабленным зрением и другой категории лиц, относящихся к маломобильной группе населения. Лестницы входных групп дублируются пандусами, съезды с тротуаров и подъем оборудованы специальными аппарелями с нормативным уклоном. На гостевых автостоянках предусмотрены специальные места для автомашин инвалидов.

1.1.1.4. Характеристики системы инженерно-технического обеспечения

1) Водоснабжение

Проектные предложения по развитию внутриплощадочных и внеплощадочных сетей водопровода разработаны на основании технических условий для присоединения к сетям водоснабжения и отображены в приложении 4.

Водоснабжение проектируемой территории выполняется от вновь строящегося колодца на существующей сети диаметром 300 мм, согласно технических условий 
№ 382 МУП «Водоканал г. Глазов» (точка подключения Т2).  Во вновь строящемся колодце предполагается установка пожарного гидранта. Сети водопровода располагаются на расстоянии не менее 5 м от фундаментов существующих и проектируемых зданий.

Проектом планировки территории предусматривается перенос существующей сети водопровода диаметром 300 мм. Существующий водовод расположен в границах зоны планируемого размещения детского дошкольного учреждения, перенос предусматривается вдоль проектируемого основного проезда (позиция 3 в приложении 3) с ул. Куйбышева.

2) Водоотведение (канализация)

Проектные предложения по развитию внутриплощадочных и внеплощадочных сетей канализации разработан на основании технических условий для присоединения к сетям водоотведения и отображены в приложении 4.

Внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации запроектированы самотечные, с устройством выпусков диаметром 150 мм и дворовой канализации диаметром 200 мм. Сброс стоков предусмотрен в проектируемую КНС в северной части застройки, за пределами участка. Канализационные колодцы предусмотрены диаметром не менее 1500 мм. Сети хозяйственно-бытовой канализации расположены на газонах на расстоянии от фундаментов существующих и проектируемых зданий  не менее 3 м.

3) Теплоснабжение

Проектные предложения по развитию системы теплоснабжения выполнены на основании технических условий на присоединение к системе централизованного теплоснабжения и отображены в приложении 4.

Схема теплоснабжения проектируемой застройки  - независимая, подключение систем теплоснабжения потребителей предусмотрено через индивидуальные тепловые пункты (ИТП).

Теплоснабжение проектируемой застройки выполняется от существующей теплотрассы согласно техническим условиям № 05-15 МУП «Глазовские теплосети» (приложение 4, точка подключения Т4). Подключение выполняется отдельным выводом трубопроводов отопления. Прокладка существующих тепловых сетей в подземных непроходных каналах. Каналы выполняются из сборных железобетонных лотков заводского изготовления. Тепловые сети расположены на расстоянии не менее 2 метра от фундаментов существующих и проектируемых зданий.

4) Электроснабжение

Проектные предложения по развитию системы электроснабжения выполнены на основании технических условий на присоединение к системе электроснабжения и отображены в приложении 4.

Расчётная нагрузка микрорайона составляет 0,60 МВт.

Категория надёжности электроснабжения II (ко II категории надёжности относятся жилые дома, детские учреждения).

Электроснабжение проектируемой застройки выполняется от РП-11 согласно технических условий № 03.0-00057Гб, 58ГБ, 59Гб, 60Гб ООО «Электрические сети Удмуртии» (приложение 4, точка подключения Т1).

Внутреннее электроснабжение включает: электроосвещение и силовое оборудование (пищеприготовление в жилых многквартирных домах и детском дошкольном учреждении осуществляется на электрических плитах).

Категория надежности электроснабжения сетей наружного освещения - III. Напряжение сети - 380/220 В при системе заземления TN-C-S. Расчетная 
мощность наружного освещения составляет Рр=50 кВт, в том числе: улиц и
 проездов Рр = 25 кВт.

Электроснабжение сетей наружного освещения территории проектируемой жилой застройки предусматривается от существующей ТП. Установка групп учета электроэнергии предусмотрена в электрощитовых на питающих линиях наружного освещения.

Управление освещением - автоматическое от фотореле в зависимости от освещенности на территории.

Электроснабжение проектируемых сетей наружного освещения местных проездов прилегающих улиц предусматривается от РУ-0,4 кВ существующей ТП. Для этого с наружной стороны ТП устанавливаются пункты питания наружного освещения, которые размещаются в металлических шкафах в антивандальном исполнении.

В пунктах питания наружного освещения предусматривается учет электроэнергии: ручной и автоматический режимы включения (отключения) сети наружного освещения. Ручной режим осуществляется кнопками в пунктах питания. Для автоматического режима управления и контроля включения (отключения) сетей наружного освещения предусматривается установка в пунктах питания наружного освещения системы управления по радиоканалу типа АСУН0-Р01 «Аврора» (прибор управления ПУ-029КПВ). Антенна устанавливается на трубостойке, закрепленной на стене ТП.

Проектом планировки территории (приложение 4) предусматривается перенос существующего кабеля электроснабжения существующего ГРП, расположенного в северо-западной части проектируемой территории. Перенос выполнен по территории благоустройства между проездом (позиция 4) и проездом (позиция 5) от точки 1 до 
точки 2, указанных на приложения 3.

5) Сети связи

Проектные предложения по развитию системы телефонизации проектируемой застройки выполняется на основании технических условий и отображены в приложении 4.

Проектом телефонизации предусматривается подключение новых абонентов к телефонной сети, сети интернет, а также к кабельному телевидению, прокладка нового оптоволоконного кабеля.

Телефонная канализация по проектируемой территории выполняется из асбестоцементных труб с условным проходом 100 мм, с установкой смотровых устройств типа ККС. Телефонные вводы запроектированы через техподполья зданий (уплотнение ввода кабеля выполняется согласно серии 5.905-26.01.1-3).

6) Перенос существующих сетей

Проектом планировки территории  предусматривается вынос телефонной сети из под пятна застройки проектируемого жилого дома (позиция 6) и станции подземной катодной защиты газопровода (приложение 4).

7) Границы зон с особыми условиями использования территорий

Внутри земельного участка выделена территория с особыми условиями использования - охранная зона от газопровода, тепловых сетей, водопровода площадью 3836,9 кв.м. (в ред. от 17.01.2019 № 12-p)

В проекте планировки (приложение 2) обозначена санитарно-защитная зона 50 метров от ограждения существующей котельной (V класс опасности).

На чертеже размещения объектов инженерной инфраструктуры и связи (приложение 4) обозначены охранные зоны от существующей  ГРП 15 метров и проектируемой  КНС 15метров.

Прокладку инженерных сетей и установление зон с особыми условиями использования территории выполнять в соответствие с требованиями 
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)», 
СП 124.13330.2012 «Тепловые сети (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003)», СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением № 1))», СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения (Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85)»,
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*)», постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», постановления Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства», постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», постановления правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», приказа Минстроя РФ от 17 августа 1992 года № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

8) Вертикальная подготовка территории

План организации рельефа выполнен с учётом особенностей рельефа и существующей застройки. На территории сети ливневой канализации отсутствуют. Отвод поверхностных вод планируется в существующие водоотводные канавы вдоль улиц Пастухова и Куйбышева.

Территорию от существующего жилого дома № 79 выполнить с плавным понижением к северной границе проектируемой территории, при этом уклоны по проездам составляют от 9 до 16 промилле. Территория от западной границы к восточной границе проектируемой территории - с плавным понижением, уклоны по проездам составляют от 5 до 10 промилле.

9) Решение вопросов очистки территории, сбора, утилизации и уничтожения твердых бытовых отходов

Система санитарной очистки территории предусматривает сбор и удаление твердых бытовых отходов от жилых домов, детского сада и уборку дворовой территории. Норма образования бытовых отходов для жилых домов, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением, электроснабжением  составляет на 1 человека – 225 кг/ год.

На территории города сбор бытового мусора осуществляется на контейнерных площадках с вывозом спецавтотранспортом на городской полигон ТБО.

Контейнерная площадка представляет собой участок с твердым покрытием, огороженный с трёх сторон стенками высотой 1,2 метра. На площадке устанавливается 3-5 открытых контейнеров. Объём одного контейнера 0,75 куб.м.

Всего на расчётный объём планируется установить 4 площадки, периодичность вывоза раз в три дня.

1.1.1.5 Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Таблица № 3

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. |  | Показатели |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границах проекта планировки |  | кв. м |  | 26806 |  |
| 1.2 | Баланс территорий по классификатору функционального зонирования в границах проекта планировки |  | кв. м |  | 26806 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами Ж2 |
| 1.3 | Жилая зона, в том числе: |  | кв. м |  | 22931,1 |  |
| 1.3.1 | Территория размещения детского дошкольного учреждения на 80 мест |  | кв. м |  | 6414 |  |
| 1.3.2 | Территория общего пользования |  | кв. м |  | 3878 |  |
| 1.3.3 | Территория с особыми условиями использования (охразона от газо-провода, тепл. сетей, водопровода) |  | кв. м |  | 3836,9 |  |
| 1.4 | Коэффициент застройки* |  | процент |  | 18 | Норма – 40 процентов |
| 1.5 | Коэффициент плотности застройки* |  | кв. м/га |  | 5843 | Норма – 7000 кв. м/га |
| 2 | Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения* | чел |  | 460 |  | Из расчета 20 кв. м на 1 человека |
| 2.2 | Плотность населения* | чел/га |  | 172 |  | Норма – 200 ч/га |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью, в том числе по уровню комфортности жилья: | кв. м/чел |  | 20 |  |  |
| 3.1.1 | социальное* | кв. м/чел |  | 20 |  |  |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж |  | 3 |  |  |
| 3.3 | Общий объем жилищного фонда | кв. м |  | 9274,4 |  |  |
| 3.4 | Общая площадь застройки домов | кв. м |  | 3655,71 |  |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Детское дошкольное учреждение на 80 мест | кв. м |  | 6414 |  |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе по категориям: | км |  | 1223 |  |  |
| 5.1.1 | Основные проезды (№ 1-3). Общая площадь проездов | км кв. м |  | 557 3340 |  | Приложение 3 |
| 5.1.2 | Второстепенные проезды (№ 1-5). Общая площадь проездов | км кв. м |  | 666 2693,6 |  | Приложение 3 |
| 5.2 | Общее количество мест временного хранения транспорта. Общая площадь стоянок | машино-мест; кв. м |  | 100 2014 |  |  |
| 5.2.1 | Количество парковочных мест на открытых автостоянках. Площадь | машино-мест; кв. м |  | 72 1745 |  |  |
| 5.2.2 | Количество парковочных мест на придомовых территориях. Площадь | машино-мест; кв. м |  | 28 1129,6 |  |  |
| 5.4 | Перспективные проезды | км |  | 367 |  | Приложение 3 |
| 6 | Инженерные коммуникации |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление: 1) на хозяйственные нужды: на горячее водоснабжение; на холодное водоснабжение; 2) на пожаротушение | куб. м/сут куб. м/сут куб. м/сут л/с |  | 171,75 68,10 103,65 2х15 |  |  |
| 6.2 | Водоотведение | куб. м/сут |  | 171,75 |  |  |
| 6.3 | Электроснабжение | МВт |  | 0,6 |  |  |
| 6.4 | Теплоснабжение | Гкал/час (МВт) |  | 2,30 (2,68) |  |  |
| 6.5 | Количество бытовых отходов | т/год |  | 162 |  |  |

(в ред. от 17.01.2019 № 12-p)

* Нормы приняты согласно постановления Правительства Удмуртской Республики 
от 16 июля 2012 года № 318  «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования по УР», таблицы № 4 и № 5.

1.1.1.6. Очередность планируемого развития элементов планировочной структуры

Очередность планируемого развития элементов планировочной структуры  земельного участка с кадастровым номером 18:28:000095:1319, находящегося по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, в районе домов 75,79 по ул. Куйбышева предусматривается в две очереди:

Первая очередь - строительство четырех трехэтажных многоквартирных жилых домов (позиции №1-4 в приложении 2), необходимые инженерные сети, сооружения и улично-дорожная сеть.

Коэффициент застройки - 22 процента.

Средняя этажность застройки - 3 этажа.

Площадь участка первой очереди составляет 11623 кв.м.

Общая площадь застройки - 2435,1 кв.м.

Вторая очередь – строительство двух трехэтажных многоквартирных жилых домов (позиции 5-6 в приложении 2), детское дошкольное учреждение на 80 мест (позиция 8 в приложении 2), необходимые инженерные сети, сооружения и улично-дорожная сеть. (в ред. от 17.01.2019 № 12-p)

Коэффициент застройки - 21,0 процент. (в ред. от 17.01.2019 № 12-p)

Средняя этажность застройки - 3 этажа.

Площадь участка второй очереди составляет 11307,4 кв. м, в том числе общая площадь участка жилого фонда – 4893,4 кв. м и площадь участка детского дошкольного учреждения на 80 мест – 6414 кв. м.

Общая площадь застройки жилого фонда – 2749,1 кв. м,

площадь застройки детского дошкольного учреждения на 80 мест –

1535 кв. м. (в ред. от 17.01.2019 № 12-p)

2. Проект межевания территории в границах улиц Пастухова-Куйбышева 
(в районе домов 75, 79 по ул. Куйбышева)  в муниципальном 
образовании «Город Глазов»

Проект межевания территории в границах улиц Пастухова-Куйбышева 
(в районе домов 75, 79 по ул. Куйбышева) (далее Проект межевания территории) выполнен в соответствии с проектными решениями Проекта планировки территории в границах улиц Пастухова-Куйбышева (в районе домов 75, 79 по ул. Куйбышева)  в муниципальном образовании «Город Глазов»в границах земельного участка с кадастровым номером 18:28:000095:1319 в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Проектом межевания территории определены местоположение границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения планируемых объектов капитального строительства и линейных объектов, границы территорий общего пользования.

В соответствии с проектируемыми границами зон планируемого размещения объектов капитального строительства, предусматривается разделение земельного участка с кадастровым номером 18:28:000095:1319 на семь земельных участков для размещения многоквартирных жилых домов, одного земельного участка - для размещения детского дошкольного учреждения (детского сада на 120 мест) и одного земельного участка для формирования территории общего пользования.

Границы проектируемых земельных участков установлены по планировочным границам территории с учетом границ зон с особыми условиями использования территории.

Для осуществления возможности прохода и проезда через формируемые земельные участки, а также для использования земельных участков в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей выделены соответствующие части земельных участков:

часть земельного участка предназначенная для прохода или проезда через земельный участок (пешеходные и автомобильные дороги, объекты инженерной инфраструктуры);

часть земельного участка предназначенная для использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей (возможность доступа на участок соответствующих муниципальных служб для ремонта объектов инфраструктуры).

2.1. Технико-экономические показатели проекта межевания

Таблица № 4

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь территории в границах проекта планировки, в том числе: | кв. м | 26806 |
| 1.1 | земельные участки жилого фонда (позиции 1-6) | кв. м | 22931,1 |
| 1.2 | земельный участок детского сада (позиция 8) | кв. м | 6414 |
| 1.3 | земельные участки территории общего пользования (позиция 7, 9) | кв. м | 3878 |
| 1.4 | площадь территории для использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей | кв. м | 3836,9 |
| 1.5 | площадь территории для прохода или проезда через земельный участок | кв. м | 3138,1 |

(в ред. от 17.01.2019 № 12-p)

2.1.2. Ведомость проектируемых земельных участков

Таблица № 5

| № п/п | Номер позиции на чертеже межевания территории | Наименование | Площадь земельного участка, кв. м | Площадь застройки, кв. м | Коэфф. застройки, процент | Коэфф. плотности застройки, кв. м/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-6 | Земельные участки жилого фонда, в том числе: | 16517,1 | 3661,3 | 18 | 5843 |
| 2 | 1 | 3-этажный двухподъездный жилой дом | 2613,0 | 603,6 | 23 | 5919 |
| 3 | 2 | 3-этажный двухподъездный жилой дом | 4050,2 | 617,3 | 15 | 3870 |
| 4 | 3 | 3-этажный двухподъездный жилой дом | 2212,0 | 611,1 | 28 | 6998 |
| 5 | 4 | 3-этажный двухподъездный жилой дом | 2747,8 | 609,1 | 22 | 5575 |
| 6 | 5 | 3-этажный двухподъездный жилой дом | 2226,5 | 611,1 | 27 | 6953 |
| 7 | 6 | 3-этажный двухподъездный жилой дом | 2666,9 | 609,1 | 23 | 5744 |
| 8 | 8 | Земельный участок детского дошкольного учреждения на 80 мест | 6414,0 | 1535,0 | 24 | 4200 |

(в ред. от 17.01.2019 № 12-p)

Характеристики вновь образуемых земельных участков отображены в приложении 5.

3. Графическая часть

Приложение 1 – Разбивочный чертёж красных линий. (в ред. от 17.01.2019 № 12-p)

Приложение 2 – Основной чертеж планировки территории. (в ред. от 17.01.2019 № 12-p)

Приложение 3 – Чертеж организации транспорта и улично-дорожной сети. (в ред. от 17.01.2019 № 12-p)

Приложение 4 – Чертеж размещения объектов инженерной инфраструктуры и  связи. (в ред. от 17.01.2019 № 12-p)

Приложение  5 – Чертеж межевания территории. (в ред. от 17.01.2019 № 12-p)